UCHWAŁA NR X – 52 /2003

RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 2 lipca 2003 r.

w sprawie:	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami), Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

Rozdział 1

# Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie, zwany dalej planem.

2. Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:

1/ obręb Wilczyna – nr 11 i 17,

2/ obręb Podrzewie – nr 44/1, 44/2, 45/5-44/7 i 47/15,

3/ obręb Sękowo – nr 357, 362/1 i 362/3

i obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie”, stanowiący integralną część niniejszej uchwały i jej załącznik.

3. Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi jednoczesną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki, uchwalonego uchwałą nr VI/27/1990 z dnia 21.11.1990 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Nr 14 poz. 335 z dnia 29.12.1990 r.).

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/ zieleni – należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej, biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych lub trawy,

2/ nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, że wyklucza się lokalizację budynków w obszarze zawartym między tą linią, a linią rozgraniczającą ulicy, za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznych, takich jak kontenerowe stacje transformatorowe, kontenerowe centrale telefoniczne itp.,

3/ wysokości budynków – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektu mierzoną od poziomu terenu do wierzchołka kalenicy lub najwyższego punktu dachu przy dachach płaskich.

Rozdział 2

# Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny

o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 3.

Linie rozgraniczające terenów, których przeznaczenie ustala niniejszy plan oraz ich symbole graficzne określa rysunek.

§ 4.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku symbolami 1.G do 4.G na cele działalności gospodarczej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:

1/ można lokalizować budynki usługowe z wyjątkiem służących działalności w usługach zdrowia, społecznych, oświaty i kultury, budynki produkcyjne z zapleczem technologiczno-technicznym, budynki magazynowo-składowe, hurtownie, centra logistyczne oraz budynki administracyjno-biurowe z zapleczem,

2/ zakazuje się lokalizowania:

a/ budynków mieszkalnych i usługowych określonych wyżej,

b/ instalowania urządzeń radiowych, telekomunikacyjnych lub innych stanowiących przeszkodę lotniczą, chyba, że dla ich lokalizacji uzyska się odrębne uzgodnienie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu,

c/ obiektów, których uciążliwość wykracza poza granice nieruchomości stanowiących własność osób trzecich.

§ 5.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 5.Z, 6.Z i 7.Z na cele zieleni ekologiczno-izolacyjnej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz sytuowania obiektów budowlanych.

§ 6.

Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku symbolami 01.KDK, 03.KDG, 04.KD na cele komunikacji, a w tym terenów oznaczonych symbolami:

1/ 01.KDK– na cele poszerzenia krajowej drogi głównej ruchu przyspieszonego nr 2 Poznań – Pniewy klasy GP,

2/ 02.KDG – na cele drogi gminnej klasy lokalnej,

3/ 03.KD – na cele drogi dojazdowej.

§ 7.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 04.KZ – na cele infrastruktury technicznej (pas techniczny dla infrastruktury technicznej).

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, można wykorzystywać na cele dojazdów do działek.

Rozdział 3

Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne

wraz z urządzeniami pomocniczymi

§ 8.

Ustala się przebiegi i linie rozgraniczające:

1/ poszerzenia drogi krajowej nr 2 Poznań – Pniewy – Świecko, obejmującego pas terenu o szerokości 8 m, oznaczony symbolem 01.KDK,

2/ drogi gminnej, oznaczonej symbolem 02.KDG, o szerokości 12 m, z wydzieloną jezdnią szerokości 7 m i obustronnymi chodnikami,

3/ drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem 03.KD, obejmującej pas terenu o szerokości 12 m, z wydzieloną jezdnią 5,5 m i obustronnymi chodnikami.

§ 9.

Ustala się obsługę komunikacyjną terenów:

1/ z drogi lokalnej, oznaczonej symbolem 02.KDG, włączonej do drogi wojewódzkiej nr 306 Lipnica – Sękowo,

2/ z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 03.KD.

Rozdział 4

# Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

§ 10.

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę z wodociągu grupowego Wilczyna – Podrzewie – Sękowo, zasilanego z ujęć wody w Wilczynie i Podrzewiu.

2. Zasilanie obiektów w wodę wymagać będzie rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody w Sękowie.

§ 11.

Ustala się odprowadzenie ścieków do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Podrzewiu poprzez sieć kanalizacji sanitarnej budowanej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym lub – alternatywnie – do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków budowanej na terenach objętych niniejszym planem po uzyskaniu wymaganych przepisami zezwoleń.

§ 12.

1. Ścieki deszczowe z dachów budynków i nawierzchni utwardzonych należy odprowadzić siecią kanalizacji deszczowej do cieku wodnego płynącego po południowej stronie terenu objętego planem.

2. Przed wprowadzeniem wód do cieku należy je bezwzględnie oczyścić w separatorze lub osadniku ścieków deszczowych.

3. Dopuszczona jest budowa zbiornika odparowującego ścieki deszczowe.

4. Obiekty, o których mowa w ust. 2 i 3, należy zlokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych przepompowni ścieków lub planowanej oczyszczalni ścieków w przypadku przyjęcia rozwiązania alternatywnego.

§ 13.

1. Zasilanie terenów w energię elektryczną nastąpi ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu konsumenckiego, pobudowanych w ilości odpowiadającej potrzebom.

2. Warunki podłączenia do sieci zostaną każdorazowo określone przez jej dysponenta.

3. Zasilanie nowych stacji energetycznych może być uzależnione od budowy nowego głównego punktu zasilania – GPZ 110/15 kV – „Duszniki” (lokalizacja poza obszarem objętym planem) oraz wyprowadzenia nowych ciągów liniowych SN-15 KV z planowanej linii średniego napięcia SN-15 kV Tarnowo Podgórne – Kunowo oraz z tego GPZ-tu.

Rozdział 5

### Ochrona dóbr kultury

§ 14.

1. Ochronie podlegają cenne stanowiska archeologiczne, których położenie określa rysunek (na terenie obrębów Wilczyna i Sękowo).

2. Inwestor w przypadku podjęcia prac ziemnych w pobliżu stanowiska archeologicznego zobowiązany jest zlecić stały nadzór archeologiczno-konserwatorski nad całością prac ziemnych, celem sporządzenia ewidencji oraz skróconej dokumentacji naukowej obiektów zabytkowych, które zostaną zniszczone podczas prac budowlanych.

3. Inwestor winien w trybie pilnym nawiązać kontakt z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych w Poznaniu w celu ustalenia sposobu realizacji warunków konserwatorskich określonych w ust. 2.

4. Inwestor zobowiązany jest z siedmiodniowym wyprzedzeniem powiadomić Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Poznaniu o terminie rozpoczęcia realizacji inwestycji i podać nazwę (nazwisko) wykonawcy ww. nadzoru archeologicznego.

5. W razie przypadkowego odkrycia innych niż określono w ust. 1 obiektów archeologicznych podczas prac ziemnych należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy o ochronie dóbr kultury, zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Poznaniu.

6. Przystąpienie do jakichkolwiek prac ziemnych na terenie zabytkowym bez zezwolenia konserwatorskiego podlega sankcjom karnym określonym w wyżej wymienionej ustawie, a także rygorom przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych, zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 6

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy

oraz urządzania terenu. Linie zabudowy. Gabaryty obiektów.

Maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.

§ 15.

1. Obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg, usytuowane w odległości:

1/ od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 2 Poznań-Pniewy:

a/ dla obiektów działalności gospodarczej, w tym dla zabudowy jednokondygnacyjnej przeznaczonej na stały pobyt ludzi – 50 m,

b/ dla zabudowy wielokondygnacyjnej przeznaczonej na stały pobyt ludzi – 70 m,

2/ od linii rozgraniczających dróg lokalnych i dojazdowych – 20 m.

§ 16.

Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana w odległości 15 m od terenów zieleni, oznaczonych symbolem 5.Z.

§ 17.

1. Obowiązuje strefa bezpieczeństwa dla rurociągów naftowych, która wynosi po 20 m z każdej strony od ich osi.

2. Strefa, o której mowa w ust. 1 powinna być użytkowana rolniczo.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy od rurociągu naftowego usytuowana jest w odległości 40 m od skrajnego rurociągu.

4. Nawierzchnie utwardzone rozbieralne można wykonywać w odległości nie mniejszej niż 20 m od skrajnego rurociągu naftowego.

§ 18.

Na cele zieleni należy przeznaczyć nie mniej niż 30% powierzchni działki podlegającej zabudowie.

§ 19.

Na cele zabudowy można przeznaczyć nie więcej niż 50% powierzchni działki podlegającej zabudowie.

§ 20.

Zakazuje się sytuowania budynków wyższych niż:

1/ technologicznych – 20 m,

2/ pozostałych – 12 m.

§ 21.

Zakazuje się stosowania w obszarach działek, z wyjątkiem terenów przeznaczonych ściśle na cele komunikacji dla ciężkiego sprzętu transportowego, nawierzchni asfaltowych, ciągłych betonowych, monolitycznych i innych nie przepuszczających wody deszczowej.

Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenu

§ 22.

1. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 99 z 2001 r., poz. 1079 ze zmianami) ochronie podlegają walory krajobrazowe terenów, a w tym istniejąca zieleń i cieki wodne, które należy zachować oraz ukształtowanie terenów, które można w związku z pracami budowlanymi wyłącznie w niezbędnym stopniu przekształcić w obszarach posadowienia budynków i ich bezpośredniego otoczenia.

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może naruszać naturalnego spływu wód, naturalnego przepływu powietrza ani nie może powodować naruszenia stosunków wodnych.

3. Należy zapewnić dostęp do cieków wodnych celem umożliwienia ich konserwacji.

4. Wzdłuż granic terenów działalności gospodarczej, w obszarach przylegających do pól uprawnych należy wprowadzić pasy zieleni izolacyjnej o szerokości co najmniej 10 m.

Rozdział 8

Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane

§ 23.

Zakazuje się wydzielania i zabudowy działek o powierzchni mniejszej niż 0,5 ha.

Rozdział 9

Stawka służąca naliczaniu opłat na rzecz Gminy

§ 24.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości ... %.

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 25.

Traci moc uchwała Nr VI/27/1990 Rady Gminy Duszniki z dnia 21.11.1990 r., (Dz.Urz. Województwa Poznańskiego Nr 14 poz. 335 z dnia 29.12.1990 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w części dotyczącej terenu objętego niniejszym planem.

§ 26.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 27.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr ................................. dnia 3 lipca 2003 r.

Rady Gminy Duszniki

Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w obrębie terenów położonych po południowej stronie drogi krajowej nr 2 Poznań – Pniewy, przy drodze do Dusznik w Wilczynie, Podrzewiu i w Sękowie, celem dokonania zmiany dotychczasowego przeznaczenie terenów z gruntów rolnych na cele działalności gospodarczej.

Projekt planu został uzgodniony z właściwymi organami i instytucjami oraz uzyskał zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Projekt planu wraz z prognozą skutków oddziaływania ustaleń planu na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. Do projektu planu nie zgłoszono zarzutów ani protestów.

Po wyczerpaniu procedury przewidzianej ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, wobec zainteresowania inwestorów terenami położonymi przy drodze nr 2 Poznań – Pniewy i w związku z potrzebą przystąpienia do realizacji ustaleń projektu planu, należało podjąć uchwałę o jego zatwierdzeniu.