Uchwała Nr  X-54/2003r.

# Rady Gminy Duszniki

z dnia 1.07.2003r

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

przestrzennego w części gminy Duszniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10, ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1

- Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-siedliskowej, terenu zabudowy mieszkaniowej będących zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki, uchwalonego przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr IV/29/94 z dnia 27.10.1994 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1994 r. Nr 17, poz. 174), w części niżej wymienionych nieruchomości na obszarze:

- wsi Grzebienisko – załącznik nr 1

- działka o nr ewid.: 140/3 – pod zabudowę mieszkaniowo-siedliskową MR,

- miejscowość Duszniki – załącznik nr 2

- działka o nr ewid.: 5/3 – pod zabudowę mieszkaniową MN,

- wsi Mieściska – załącznik nr 3

- działka o nr ewid.: 78/6, 78/7 – pod zabudowę mieszkaniową MN,

- wsi Grzebienisko – załącznik nr 4

  - działka o nr ewid.: 135 i część działki o nr ewid 133 – pod zabudowę mieszkaniową MN,

- wsi Grzebienisko – załącznik nr 5

- działka o nr ewid.: 474/3 i 474/2 – pod zabudowę mieszkaniową MN.

  - Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

  - Integralną częścią planu są rysunki, stanowiące odpowiednie załączniki do niniejszej uchwały od 1 do 5.

Rozdział 1

Ustalenia ogólne

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Duszniki, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

- przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

- funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

- przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

- funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

- terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

- działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

- uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

§ 3

Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi 
w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 106, poz. 1126 , z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.(Dz. U. Nr 93, poz. 589, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne. (Dz. U. Nr 93, poz. 590).

§ 4

## Przedmiot i zakres planu

- Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarach objętych planem zgodnie z załącznikami graficznymi od 1 do 5.

- Zakres planu wynika z uchwał Nr XLVI-298/2002 z dnia 18 września 2002 r., XLVII-302/2002 z dnia 5 października 2002 r., XXXIX-268/2002 z dnia 20 lutego 2002 r., XLII-284/2002 z dnia 16 maja 2002 r. Rady Gminy Duszniki przystąpieniu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki.

Zgodnie z wyżej wymienionymi uchwałami, planem ustala się:

  - Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

  - Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

  - Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.

  - Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i potrzeb ochrony środowiska.

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe planu

§ 5

- Obszar objęty planem.

  - Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni około 5,20 ha

  - Obszar planu obejmuje swoim zasięgiem następujące tereny przedstawione na załącznikach graficznych od 1 do 5 stanowiących integralną część niniejszej uchwały:

- wieś Grzebienisko

- działka o nr ewid.: 140/3 – pod zabudowę mieszkaniowo-siedliskową MR – załącznik nr 1,

- miejscowość Duszniki

- działka o nr ewid.: 5/3 – pod zabudowę mieszkaniową MN – załącznik nr 2,

- wieś Mieściska

- działka o nr ewid.: 78/6 i 78/7 – pod zabudowę mieszkaniową MN – załącznik nr 3,

- wieś Grzebienisko

  - działka o nr ewid.: 135 i część działki o nr ewid.: 133 – pod zabudowę mieszkaniową MN – załącznik nr 4,

- wieś Grzebienisko

- działka o nr ewid.: 474/3 i 474/2 – pod zabudowę mieszkaniową MN – załącznik nr 5,

leżące w granicach gminy Duszniki.

- Granice obszaru objętego planem

Granice obszarów objętych planem przedstawiono na załącznikach graficznych od 1 do 5 zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w części gminy Duszniki.

§ 6

- Ustalenie przeznaczenia terenów na obszarze objętym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

  - Na obszarach objętych zmianą planu ustala się przeznaczenie podstawowe:

    - teren zabudowy siedliskowo-mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MR – załącznik nr 1;

    - tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunkach planu symbolem MN załączniki nr 2 do 5.

      - Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy

        - Szczegółowe zasady zagospodarowania:

          - Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MR – załącznik nr 1 ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniowo-siedliskową, którą należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych oraz następujących warunków:

            - budynki mieszkalne wolno stojące do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym – dopuszcza się realizację dwóch budynków mieszkalnych w obszarze działki;

            - posadowienie budynku 1,5 m nad poziom terenu; przed usytuowaniem budynku należy wykonać badania gruntowo-wodne w oparciu o przepisy odrębne i szczególne;

            - dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 200 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

            - ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 35 m od linii rozgraniczającej lasu oraz 15 m od linii brzegowej istniejącego rowu;

            - wskaźnik intensywności zabudowy: do 35 % powierzchni działki; pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika;

            - dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;

            - dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;

            - powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących i budynków gospodarczych może wynosić maksymalnie 100 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 3,0 m;

            - dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, podział działki i realizację 
na nich dwóch budynków mieszkalnych, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu;

- obsługę komunikacyjną ustala się z istniejącej drogi dojazdowej wewnętrznej KDw; przy czym dla zjazdu ustala się:

            - włączenie z dróg pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego;

            - zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów;

            - zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż drogi;

- ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

            - kanalizacja sanitarna: korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych i ich wywóz do miejsc wskazanych przez Urząd Gminy;

            - kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

            - zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej lub ujęcia w obszarze działki;

            - urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej;

            - gospodarka cieplna – do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych;

            - inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

- na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

- należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków;

- zakazuje się:

            - prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

            - lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

- Szczegółowe zasady zagospodarowania:

  - Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – załącznik nr 2 ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową, którą należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych oraz następujących warunków:

            - budynek mieszkalny wolnostojący do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym;

            - dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 200 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

            - ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 20,0 m od linii rozgraniczających drogi powiatowej KDP;

            - wskaźnik intensywności zabudowy: do 35 % powierzchni działki; pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika;

            - dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;

            - dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;

            - powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie       40 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,5 m;

  - obsługę komunikacyjną ustala się z istniejącej drogi powiatowej KDP, przy czym dla zjazdu ustala się:

            - włączenie z drogi pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego przy zachowaniu pola widoczności;

            - zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów;

            - zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż drogi;

  - ustala się realizację infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczających drogi powiatowej KDP, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

            - kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

            - kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

            - zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

            - urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej;

            - zasilanie w gaz – planuje się zasilanie w gaz poprzez rozbudowę sieci gminnej;

            - gospodarka cieplna – do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych;

            - inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

  - na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

  - należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków;

  - zakazuje się:

            - na terenach objętych planem budowy budynków inwentarskich;

            - prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

            - lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

- Szczegółowe zasady zagospodarowania:

  - Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – załącznik nr 3 ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową, którą należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych oraz następujących warunków:

  - budynek mieszkalny wolnostojący do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym;

  - dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 200 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

  - ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 5 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej wewnętrznej KDw;

  - wskaźnik intensywności zabudowy: do 35 % powierzchni działki; pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika;

  - dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;

  - dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;

  - powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie       40 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,5 m;

  - dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, wtórny podział działki i realizację 
na niej jednego budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu;

  - obsługę komunikacyjną ustala się poprzez istniejącą drogę powiatową KDP 161 i drogę dojazdową wewnętrzną KDw; przy czym dla zjazdu ustala się:

  - włączenie z drogi pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego przy zachowaniu pola widoczności;

  - zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów;

  - zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż drogi;

  - ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

  - kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

  - kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

  - zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

  - urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej;

  - zasilanie w gaz – planuje się zasilanie w gaz poprzez rozbudowę sieci gminnej;

  - gospodarka cieplna – do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych;

  - inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

  - na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

  - należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków;

  - zakazuje się:

  - na terenach objętych planem budowy budynków inwentarskich;

  - prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

  - lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

- Szczegółowe zasady zagospodarowania:

  - Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – załącznik nr 4 ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową, którą należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych oraz następujących warunków:

  - budynek mieszkalny wolnostojący do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym;

  - dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 200 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

  - posadowienie budynku 0,5 m nad poziom terenu; przed usytuowaniem budynku należy wykonać badania grunowo-wodne w oparciu o przepisy odrębne i szczególne;

  - ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 5 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KDw;

  - ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 7 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KGL;

  - wskaźnik intensywności zabudowy: do 35 % powierzchni działki; min. 
100 m2 pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika;

  - dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;

  - dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;

  - powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie       40 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,5 m;

  - dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, łączenie działek i realizację 
na nich jednego budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu;

  - obsługę komunikacyjną ustala się z istniejącej drogi gminnej lokalnej KGL i nowoprojektowanych dróg dojazdowych wewnętrznych KDw; przy czym dla zjazdu ustala się:

  - włączenie z dróg pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego;

  - zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów;

  - zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż drogi.

  - ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

  - kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

  - kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

  - zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

  - urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej i po podłączeniu do postulowanej stacji elektroenergetycznej w obszarze działki na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej;

  - zasilanie w gaz – planuje się zasilanie w gaz poprzez rozbudowę sieci gminnej;

  - gospodarka cieplna – do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych;

  - inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

  - na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

  - należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków;

  - zakazuje się:

  - na terenach objętych planem budowy budynków inwentarskich;

  - prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

  - lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

- Szczegółowe zasady zagospodarowania:

  - Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – załącznik nr 5 ustala się przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową, którą należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych oraz następujących warunków:

  - budynek mieszkalny wolnostojący do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym;

  - posadowienie budynku 0,5 m od poziomu terenu;

  - lokalizacja posadowienia budynku uzależniona jest od badań gruntowo-wodnych wykonanych w trybie przygotowania projektu dla uzyskania pozwolenia na budowę;

  - dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 200 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

  - ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 20 m od drogi powiatowej KDP 101;

  - ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 5 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej wewnętrznej KDw;

  - wskaźnik intensywności zabudowy: do 35 % powierzchni działki; pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika;

  - dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;

  - dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;

  - powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie       40 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,5 m;

  - budynki należy lokalizować poza strefą ochronną od linii elektroenergetycznej     15 kV zgodnie z rysunkiem planu.

  - dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, łączenie działek pod warunkiem, że będą należały do jednego właściciela – realizację na niej jednego budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu;

  - obsługę komunikacyjną ustala się z istniejącej drogi powiatowej KDP 101 i poprzez drogę dojazdową wewnętrzną KDw; przy czym dla zjazdu ustala się:

  - włączenie z drogi pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego przy zachowaniu pola widoczności;

  - zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów;

  - zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż drogi.

  - ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej KDw, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

  - kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

  - kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

  - zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

  - urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej;

  - zasilanie w gaz – planuje się zasilanie w gaz poprzez rozbudowę sieci gminnej;

  - gospodarka cieplna – do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych;

  - inne elementy uzbrojenia na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

  - na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;

  - należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków;

  - zakazuje się:

  - na terenach objętych planem budowy budynków inwentarskich;

  - prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

  - lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 7

Plan zachowuje ważność, jeśli:

- Nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 3 przepisów odrębnych lub szczególnych, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu.

- Nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

§ 8

Z dniem wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabudowy siedliskowej i zabudowy mieszkaniowej w części wsi Grzebienisko i miejscowości Duszniki oraz wsi Mieściska w gminie Duszniki traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr VI/29/94 z dnia 27.10.94 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 17, poz. 174 z 1994 r.), w granicach obszarów objętych ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości ........%  dla wszystkich obszarów objętych niniejszą uchwałą.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.