UCHWAŁA Nr LX/432/10

# Rady Gminy Duszniki

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie 	uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                          	           obejmującego obszar położony w południowo-wschodniej części Mieścisk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym   (Dz. U.  Nr  80 poz. 717 ze zm.),  Rada Gminy Duszniki uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1. 1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem, obejmujący obszar położony w południowo-wschodniej części Mieścisk.

2. Stwierdza się  zgodność ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki.

3. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek, zwany dalej rysunkiem planu, opracowany w skali 1 : 1000 i zatytułowany: „Miejscowy plan   zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w południowo-wschodniej części Mieścisk, gmina Duszniki”,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikiem nr 2 do uchwały jest rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

5. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych             w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 2.  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale;
	2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Duszniki;
	3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały;
	4)  obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty  planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;

5) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz  z odpowiednim symbolem;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą znaleźć się budynki od linii rozgraniczającej terenu;

7) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą usytuowanie frontowej, dominującej ściany budynku, z wyłączeniem detali wystroju architektonicznego takich jak balkony, tarasy, gzymsy, wykusze i ganki, oraz wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych lokalizowanych w głębi działki;

8) powierzchni biologicznie czynnej – oznacza powierzchnię terenu w rozumieniu przepisów odrębnych,

9) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, których oddziaływanie nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

10) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz                      z   aktami wykonawczymi.

ROZDZIAŁ II

Przepisy szczegółowe

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych   zasadach zagospodarowania.

§ 3. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 MN - 11 MN, ustala się  przeznaczenie na lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Na terenach oznaczonych symbolem 1 MN, 2 MN, dopuszcza się lokalizację                         w parterach budynków nieuciążliwych usług, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

3. Funkcja usługowa nie może przekraczać 30 % powierzchni mieszkalnej.

4. Zezwala się na realizację wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych.

§  4. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 ZP - 4 ZP,  ustala się przeznaczenie  na zieleń urządzoną, towarzyszącą obiektom budowlanym.

2. Ustala się zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów małej architektury, oraz urządzeń o których mowa w ust. 5.

3. Dopuszcza się możliwość realizacji placu zabaw  na terenie oznaczonym symbolem               1 ZP.

4. Ustala się obowiązek wykonania  nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej, z udziałem gatunków zimozielonych.

5. Dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem Z ustala się przeznaczenie na zieleń nieurządzoną.

2. Ustala się zakaz realizacji zabudowy kubaturowej.

3. Wprowadzanie nasadzeń drzew i krzewów, oraz powierzchni trawiastych i łąkowych, zgodnie z warunkami siedliskowymi.

§ 6. Dla terenów oznaczonych symbolem WS ustala się przeznaczenie na tereny wód powierzchniowych – rowy melioracyjne.

§ 7. Wyznacza się tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 KD, 2 KD.

§ 8. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu              symbolem   KDW.

2. Teren wymieniony  w ust. 1 stanowi przestrzeń do realizacji urządzeń podziemnych.

§ 9. Na obszarze objętym planem dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,  i realizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służących obsłudze  terenu.

§ 10. Na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczono linią ciągłą.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 11. 1. Przy realizacji nowo projektowanych  budynków należy uwzględnić:

1)  obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;

- zapewnienie obsługi komunikacyjnej obszaru, poprzez dostęp do istniejących                            i projektowanych dróg;

- lokalizację zabudowy w odniesieniu do granic działki i zabudowy sąsiedniej                             z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

2. Ustala się zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów wykorzystywanych podczas prowadzenia prac budowlanych.

3. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z typowych, prefabrykowanych elementów betonowych, oraz o wysokości większej niż 1,8 m.

4. Ustala się zakaz realizacji masztów telefonii komórkowej.

5. Ustala się obowiązek zharmonizowania ze sobą formy architektonicznej wszystkich obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce budowlanej, w tym wydzielonych budynków  gospodarczych i garażowych.

6. Ustala się zakaz realizacji elewacji budynków w jaskrawych, intensywnych kolorach, kontrastujących z otoczeniem.

7. Ukształtowania wymagają kompozycje zieleni realizowane wzdłuż dróg, oraz  zieleń na terenach oznaczonych symbolem ZP.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 12. 	1. Do nowych nasadzeń zieleni należy używać gatunki drzew i krzewów rodzimych, najlepiej przystosowanych do warunków lokalnych, z udziałem gatunków zimozielonych.

2. Zagospodarowanie terenu objętego planem musi uwzględniać jego położenie                       w obszarze o znacznych zasobach wód podziemnych w obrębie piętra czwartorzędowego  Doliny Kopalnej Szamotuły - Duszniki – Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 145, objętego reżimem wysokiej ochrony  i być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności          w zakresie prowadzenia właściwej gospodarki wodno – ściekowej.

3. Ustala się obowiązek zachowania funkcjonowania systemu melioracyjnego.

4. W przypadku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego należy zapewnić  rozwiązania zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie; w tym celu dopuszcza się realizację nowych systemów melioracji i przebudowy istniejących rowów po uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.

5. Masy ziemne, w szczególności wierzchnie, najbardziej żyzne warstwy gleby, przemieszczane w trakcie prowadzonych prac budowlanych, należy  w pierwszej kolejności zagospodarować   w granicach działki, a w sytuacji kiedy nie będą mogły być w ten sposób wykorzystane, traktować jako odpad i zagospodarować zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

6. Z zakresu ochrony przed hałasem:

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) na terenach zieleni urządzonej, ZP, obowiązują dopuszczalne poziomu hałasu jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 13. W przypadku odnalezienia podczas  prowadzenia  prac ziemnych obiektów archeologicznych,  należy niezwłocznie powiadomić właściwe organy służby ochrony zabytków, celem określenia warunków dopuszczających do realizacji inwestycji w zakresie ochrony archeologicznej.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych,  oraz zieleni, pod warunkiem nie kolidowania z układem komunikacyjnym oraz sieciami infrastruktury technicznej.

2. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji reklam, za wyjątkiem terenu oznaczonego 1 MN, 2 MN, dla którego dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących  przy zachowaniu wysokości nie zagrażającej ruchu pieszych i samochodów.

3. Dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych związanych z  gminnym systemem informacji przestrzennej oraz znaków drogowych.

4. Na terenach posesji dopuszcza się instalowanie tablic informacyjnych wyłącznie                       w płaszczyźnie ogrodzenia lub elewacji budynku. Powierzchnia tablicy nie może przekraczać              1,0 m2, a jej krawędzie nie mogą wykraczać poza obrys ogrodzenia lub elewacji budynku.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

§ 15. Dla terenów  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu    symbolem  1 MN - 11 MN,    ustala się:

- wysokość budynków mieszkalnych do II kondygnacji nadziemnych,  w tym poddasze użytkowe;

- zakaz realizacji budynków o wysokości powyżej 9,0 m w kalenicy dachu;

- zabudowa mieszkaniowa  realizowana w formie wolnostojącej, szeregowej lub bliźniaczej, o jednolitym typie na poszczególnych kwartałach zabudowy.

- zakaz realizacji budynków gospodarczych we frontowej części działki;

- dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażowych w granicach sąsiadujących działek;

- wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych – I kondygnacja, max.            4,5 m w kalenicy dachu;

- dla budynków mieszkalnych i gospodarczo-garażowych   rozwiązanie  dachów jako strome dwu,- lub wielospadowe,  o nachyleniu  połaci dachowych  od 300 do 420 ;

- w przypadku realizacji dachów dwuspadowych, ustala się zachowanie  symetrycznie pochylonych połaci;

- pokrycie dachów pochyłych dachówką ceramiczną, cementową, blachodachówką, lub innym materiałem dachówkopodobnym;

- poziom  parteru budynków mieszkalnych nie wyższy niż 0,5 m od poziomu terenu;

- minimalną powierzchnię biologicznie czynną  –  40 %  powierzchni działki;

- maksymalną powierzchnię zabudowy   – 30 % powierzchni działki;

- dla terenów przeznaczonych pod zabudowę ustala się obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych  w ramach własnej posesji.

§ 16.  Dla  nowej zabudowy ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy usytuowane  zgodnie z rysunkiem planu.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 17. Nie ustala się ze względu na brak występowania na obszarze objętym planem.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 18. 1. Na obszarze objętym planem dopuszcza się  podział terenu  na działki budowlane,  pod warunkiem zachowania minimalnej powierzchni działki  - 900 m2, a w przypadku realizacji zabudowy szeregowej - 350 m2.

2.  Ustala się minimalną szerokość frontu działki  - 22 m;  w przypadku realizacji zabudowy szeregowej – 8 m.

3. Każda działka budowlana musi mieć bezpośredni wjazd z drogi.

4. Granice nowo wydzielanych działek muszą być usytuowane pod kątem prostym lub zbliżonym do   prostego w stosunku do pasa drogowego.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich   użytkowaniu,             w tym zakaz zabudowy.

§ 19. 	1. Wzdłuż linii energetycznych średniego napięcia 15 kV – obowiązuje obszar    oddziaływania obiektu, związany z emisją pola elektromagnetycznego o szerokości 7,5 m od osi linii  w obu kierunkach.

2.  Do czasu skablowania, likwidacji lub przeniesienia poza obszar objęty planem linii energetycznych średniego napięcia  ustala się zakaz zabudowy kubaturowej przeznaczonej na pobyt ludzi.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  i infrastruktury technicznej.

§ 20. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) obsługę komunikacyjną obszaru poprzez układ drogi wewnętrznej  z włączeniem do istniejących dróg;

2) droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku planu symbolem  KDW:

a)  droga jednojezdniowa, dwupasowa po jednym pasie w każdym kierunku,

b) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

c) wydzielona jezdnia o szerokości min. 5,0 m,

d) przeznaczenie uzupełniające - elementy infrastruktury technicznej - bez budynków,                     obiekty i urządzenia inżynierskie, pasy  zieleni, miejsca postojowe,

3)  wyznacza się rezerwy terenu pod poszerzenia istniejących dróg, oznaczone symbolem              1 KD - o szerokości 8 m, oraz 2 KD - o szerokości zmiennej, zgodnie z rysunkiem planu;

4) powiązanie układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem z układem zewnętrznym  przedstawiono na rysunku planu.

§ 21.  Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia ogólne dotyczące infrastruktury technicznej:

1) ustala się obowiązek wyposażenia obszaru objętego planem w podstawową sieć infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia i obiektów infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów;

3) podstawę realizacji uzbrojenia technicznego będą stanowić projekty branżowe.

§ 22. 1. Dostawa wody z istniejącej i projektowanej  sieci wodociągowej na warunkach określonych przez właściciela sieci, oraz w oparciu o przepisy odrębne.

2. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej na tereny zabudowy i zainwestowania wyznaczone planem z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, po opracowaniu projektu koncepcyjnego.

§ 23. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie odprowadzania ścieków:                                      							1) odprowadzanie ścieków bytowych docelowo do oczyszczalni ścieków, poprzez  projektowaną sieć kanalizacji na warunkach określonych przez właściciela sieci oraz   w oparciu     o przepisy odrębne;

2) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej  dopuszczenie odprowadzania ścieków do szczelnych  zbiorników bezodpływowych, z systematycznym wywozem  ścieków   przez koncesjonowanych przewoźników do miejsc wskazanych przez służby gminne;

3) dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków;

4)  wody opadowe i roztopowe,  należy  zagospodarować w granicach nieruchomości, stosując rozwiązania indywidualne, bez naruszania interesu osób trzecich,  docelowo należy je odprowadzić do kanalizacji deszczowej;

5)  dopuszcza się odprowadzenie wód o których mowa w pkt. 4)  do odbiorników wód deszczowych pod warunkiem uzgodnienia    z właściwym zarządcą;

6) po podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej należy zlikwidować bezodpływowe zbiorniki na ścieki.

§ 24. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zasilanie z istniejących                         i projektowanych gazociągów niskiego ciśnienia.

2. Przyłączanie odbiorców do sieci gazowej odbywać się będzie na zasadach zawartych                                   w obowiązującym Prawie Energetycznym po każdorazowym uzgodnieniu z dostawcą gazu,                      i będzie zależało od warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej.

§ 25. Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia  w ciepło:

1) nakazuje się stosowanie urządzeń grzewczych charakteryzujących się wysokim stopniem sprawności, i niskim stopniem emisji zanieczyszczeń;

2) realizacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe, płynne lub paliwa stałe, oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i odnawialnych źródeł ciepła do celów grzewczych.

§ 26.  Na terenie objętym planem obowiązują następujące ustalenia w zakresie zaopatrzenia  w energię elektryczną:

1) zasilanie obszaru w energię elektryczną następować będzie z istniejącej                              i nowoprojektowanej sieci energetycznej;

2) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego napięcia oraz niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb, i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne;

3) dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznej z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu; sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi firma energetyczna;

4) szczegółowy sposób  i zakres rozbudowy sieci określi firma energetyczna na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

§ 27.  1. W zakresie gospodarki odpadami ustala się  obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych z posesji w wydzielonych miejscach, w sposób zgodny  z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów.                                                                         	2. Odpady komunalne z posesji należy  w pierwszej kolejności  poddawać  odzyskowi,                a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny                     z wymaganiami ochrony środowiska oraz gminnym planem gospodarki odpadami.

§ 28. 	1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych,   w ramach własnej posesji - min. 1 stanowisko na  1 mieszkanie.

2. W przypadku realizacji usług w ramach wydzielonych działek należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów użytkowników obiektów usługowych, w liczbie nie mniejszej niż               3 miejsca postojowe na każde 50,0 m2 powierzchni użytkowej.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 29. 1. Dla terenu objętego planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego   zagospodarowania, urządzania i użytkowania  terenu.

2. Do czasu realizacji postanowień niniejszej uchwały  dopuszcza się dotychczasowy sposób ich użytkowania  i zagospodarowania.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa   w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 30. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12,  art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planach, ustala się 10 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku     Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LV/432/10

Rady Gminy Duszniki

z dnia 22 czerwca 2010 r.

Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę nr  XXXVII/251/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.                  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                          w Mieściskach. W związku z potrzebą wyznaczenia nowych terenów rozwojowych   przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Celem planu jest wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.             W planie wyznaczono również układ komunikacyjny do obsługi przedmiotowych terenów, oraz wyznaczono  tereny  zieleni.  
 		  
	Na początku  procedury planistycznej zawiadomiono odpowiednie organy oraz instytucje  o przystąpieniu do prac nad planem, oraz zamieszczono stosowne komunikaty w lokalnej prasie           i na tablicy ogłoszeń. W trakcie trwania procedury planistycznej projekt planu został zaopiniowany,  a następnie uzgodniony przez właściwe instytucje i organy. W dalszych etapach postępowania projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24.02.2010 r. do 17.03.2010 r. oraz w dniu 26.02.2010 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi                  w projekcie planu rozwiązaniami. W ustawowym terminie nie wpłynęły uwagi do planu. Projekt planu jest zgodny z ustaleniami “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Duszniki”.

Zgodnie z art. 46 pkt 1)  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  została przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

1. Na podstawie art. 42 pkt 2 informuje się, że do projektu planu oraz prognozy nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi od społeczeństwa.

2. Na podstawie art. 55 ust. 3 przedstawia się podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu:

1) przy opracowywaniu projektu planu nie rozpatrywano   rozwiązań alternatywnych, ze względu na konieczność zachowania zgodności ustaleń planu ze studium uwarunkowań                             i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

2) w opracowanym projekcie planu uwzględniono  wytyczne z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, oraz kulturowego zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;

3) projekt planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono uwagi zawarte w opinii RDOS;

4) do projektu planu i prognozy  nie zgłoszono uwag i wniosków;

5) ustalenia planu nie będą transgranicznie oddziaływały na środowisko,

6) monitoring skutków realizacji postanowień dokumentu będzie prowadzony m.in.:

a) ocenie zgodności projektowanych inwestycji z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego na etapie ustalania lokalizacji inwestycji,

b) na etapie uzyskania pozwolenia na budowę – poprzez ocenę zgodności zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności rodzaju inwestycji, parametrów zabudowy, w tym  intensywności zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej, sposobów uzbrojenia technicznego terenu, z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,                                                             	c) na etapie oddawania budynków do eksploatacji - poprzez dopuszczenie budynków do eksploatacji.

Po uchwaleniu planu, uchwała Rady Gminy wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

załącznik nr 2

do Uchwały Nr LV/432/10

Rady Gminy Duszniki

z dnia 22 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w południowo-wschodniej części Mieścisk.

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 24.02.2010 r. do 17.03.2010 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi były przyjmowane do dnia 31.03.2010 r.

W ustawowym terminie, nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym, Rada Gminy Duszniki nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 w/w ustawy.

załącznik nr 3

do Uchwały Nr LV/432/10

Rady Gminy Duszniki

z dnia 22 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

§ 1. 	Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                            i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Duszniki określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania.

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb  stanowią zadania własne gminy.

§ 3.  1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji należących  do zadań własnych gminy:

1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy w tym Prawo zamówień publicznych,

2) w oparciu o inne przepisy branżowe, np. prawo energetyczne.

3) terminy realizacji poszczególnych zadań – etapowane,

4) pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu, nie należące do zadań własnych gminy, będą finansowane ze środków własnych inwestorów, na zasadach określonych przepisami odrębnymi.

2. Realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Realizację sieci uzbrojenia technicznego w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej będą prowadzić właściwej przedsiębiorstwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych.

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie  z planem gospodarki odpadami, na podstawie przepisów odrębnych oraz  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki.

§ 4. 1.Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych  gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

- Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie  z przepisami o finansach publicznych:

1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową,

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach, m.in.

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) z kredytów i pożyczek bankowych,

e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień,

f) innych środków zewnętrznych.

3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z  2006 r.  Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) i nie będą obciążały budżetu  gminy.